💣 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ: CS:GO TACTICAL BOMB (v38.0)

Версия прошивки: v38.0 (с Авто-обновлением через GitHub)

Платформа: ESP32 Dev Module

🔌 1. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ (PINOUT)

⚠️ ВАЖНО ПО ПИТАНИЮ:

- Обязательно поставь конденсатор (470uF - 1000uF) между 5V и GND для стабильности.

- Питание: 2 банки 18650 (7.4В) через понижающий преобразователь на 5В (на пин VIN/5V).

| Модуль | Пин Модуля | Пин ESP32 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Экран 1.8" (ST7735) | CS | 5 |  |
|  | DC (A0) | 2 |  |
|  | MOSI (SDA) | 23 |  |
|  | SCLK (SCK) | 18 |  |
|  | RST | -1 | (или к Reset) |
|  | BL (LED) | 3 | Подсветка |
| NFC (PN5180) | NSS (CS) | 33 |  |
|  | BUSY | 34 |  |
|  | RST | 13 |  |
|  | MOSI/MISO/SCK | -- | Параллельно с экраном |
| Звук (DFPlayer) | RX | 17 | Через резистор 1кОм |
|  | TX | 35 |  |
| Светодиоды (WS2812) | DIN | 16 |  |
| Гироскоп (MPU6050) | SDA | 21 |  |
|  | SCL | 22 |  |
| Клавиатура (4x3) | Строки (Rows) | 14, 32, 15, 26 | Сверху вниз |
|  | Колонки (Cols) | 27, 12, 25 | Слева направо |
| Вольтметр | + Батареи | 36 | Через делитель напряжения! |

💾 2. ФАЙЛЫ ДЛЯ SD КАРТЫ (ЗВУКИ)

На флешке в плеере должна быть папка mp3, а в ней файлы:

- 0001.mp3 — Приветствие (Boot)

- 0002.mp3 — Пик таймера (Tick)

- 0003.mp3 — Победа/Разминировано (Win)

- 0004.mp3 — Взрыв (Boom)

- 0005.mp3 — Ошибка/Неверный код (Error)

- 0006.mp3 — Установка бомбы (Armed)

- 0007.mp3 — Сирена (Siren)

- 0008.mp3 — Звук взлома/хакинга (Hack)

📖 3. ИНСТРУКЦИЯ ОПЕРАТОРА

📶 ВКЛЮЧЕНИЕ

- Подай питание.

- Если есть сохраненный Wi-Fi (Keenetic) — бомба проверит обновления.

- Если нет — создаст точку доступа CSGO_BOMB (пароль 12345678).

- Веб-интерфейс: 192.168.4.1.

🕹 РЕЖИМЫ ИГРЫ

- 1. DOMINATION: Захват точки картами команд (Красные/Синие).

- 2. MOTION: Мина-ловушка. Взрывается при тряске.

- 3. KEYCARD: Классический таймер.

- 4. SAFE CRACK: Взлом сейфа наклонами.

- 5. WIRES: Сапер (1 провод - победа, 1 - взрыв, 2 - пустышки).

- 6. SNIPER: Бег ускоряет таймер.

- 7. READER: Чтение ID карт.

- 8. LOCK (ОХРАНА):

  - Приложи карту -> Она становится КЛЮЧОМ.

  - Режим охраны включен (тишина).

  - Тряска = СИРЕНА.

  - Снятие = Та же карта или пароль. Чужая карта = ОШИБКА.

🔐 КОДЫ

- Разминирование: 7355

- Мастер-код: 2222

- Ввод: #

- Сброс: *

☁️ 4. КАК ОБНОВИТЬ ПРОШИВКУ (БЕЗ ПРОВОДОВ)

- В Arduino IDE: Скетч -> Экспорт бинарного файла.

- Возьми файл CSGO_Bomb...v38.ino.bin и переименуй в firmware.bin.

- В файле version.txt увеличь цифру (например, поставь 39).

- Загрузи оба файла (firmware.bin и version.txt) в свой репозиторий на GitHub.

- Включи бомбу дома (где есть интернет).

- Она сама увидит обновление, скачает его и перезагрузится.

Проект сдан в эксплуатацию! Удачи в боях! 💣🌲